HYPER BNDF SRL

CUI RO33286554 | Calea Serban Voda 234, Sector 4, Bucuresti | +40 722 380 349

___________________________________________________________________________

FISA COMERCIALA - PACHETUL HYPER 1001

SKU: HYPER-1001-EV101-SET

Tip pachet: Parc Compact pentru comune mici

1. COMPONENTE PACHET

| Echipament | Cant. | Descriere |
| --- | --- | --- |
| EV101 - Piesa Centrala de Joaca | 1 | Structura principala multi-nivel |
| SE001 - Set Leagane Dublu | 1 | Leagan cu 2 locuri si lanturi |
| ZIP - Balansoar pe Arc | 1 | Balansoar cu arc elicoidal, 1 loc |
| CR002 - Carusel Rotativ | 1 | Carusel cu platforma rotativa |
| Banca de Parc | 2 | Banca lemn + cadru metalic |
| Stalp LED Iluminat Parc | 2 | Stalp iluminat cu LED integrat |

2. DATE TEHNICE GENERALE

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Suprafata recomandata | 10 x 12 m (120 m2) |
| Capacitate totala | 16-18 copii |
| Varsta recomandata | 3-12 ani |
| Norme europene | EN 1176 / EN 1177 |

3. SPECIFICATII TEHNICE DETALIATE

EV101 - Piesa Centrala de Joaca

Dimensiuni: L616 x W455 x H355 cm

Suprafata siguranta: 7,96 x 6,35 m (50,55 m2)

Inaltime maxima de cadere: 195 cm

Capacitate: 33 copii

Greutate: ~1067 kg

Descriere:

Structura complexa cu platforma intermediara si superioara, pod suspendat, tuburi de pompier, scara metalica, panouri decorative. Construita din tuburi metalice 76x76x3mm galvanizate si acoperite cu pulbere epoxidica. Elementele decorative din HPL 19mm. Podea din HDPE.

Materiale:

- Tuburi metalice O76x76x3mm (galvanizate, pulbere epoxidica)

- Tuburi O48x48x2.5mm si O42x42x2mm

- HPL (High Pressure Laminate) 19mm

- Podea HDPE

- Acoperis policarbonat

- Elemente turnate din aluminiu

- Accesorii din otel inox

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde, Portocaliu

SE001 - Set Leagane Dublu

Dimensiuni: L340 x W265 x H280 cm

Suprafata siguranta: 7,40 x 5,65 m (41,81 m2)

Inaltime maxima de cadere: 140 cm

Capacitate: 2 copii

Greutate: ~83 kg

Descriere:

Leagan dublu cu cadru din tuburi metalice, lanturi zincate si scaune HDPE anti-vandal. Include elemente de siguranta din cauciuc.

Materiale:

- Tuburi metalice O76x76x3mm (galvanizate, pulbere epoxidica)

- Lant zincat O10mm

- Scaun HDPE

- Elemente siguranta cauciuc

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde

ZIP - Balansoar pe Arc

Dimensiuni: L62 x W46 x H96 cm

Suprafata siguranta: 3,62 x 3,46 m (12,53 m2)

Inaltime maxima de cadere: 96 cm

Capacitate: 1 copil

Greutate: ~30 kg

Descriere:

Balansoar montat pe arc elicoidal din otel. Corp din HDPE rezistent la UV. Ancorare in sol cu placa de fundatie.

Materiale:

- Arc elicoidal din otel galvanizat

- Corp HDPE anti-UV

- Placa fundatie otel

- Accesorii inox

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde, Portocaliu

CR002 - Carusel Rotativ

Dimensiuni: D215 x H100 cm

Suprafata siguranta: D4,15 m (13,53 m2)

Inaltime maxima de cadere: 100 cm

Capacitate: 6 copii

Greutate: ~85 kg

Descriere:

Carusel cu platforma circulara din aluminiu, bare de prindere HDPE si mecanism de rotatie pe rulment. Viteza controlata prin frecare.

Materiale:

- Platforma aluminiu

- Tuburi metalice O42x42x2mm

- Bare HDPE

- Rulment SKF

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde

Banca de Parc  (x2)

Dimensiuni: L180 x W45 x H85 cm

Capacitate: 3 adulti

Greutate: ~45 kg

Descriere:

Banca de parc cu sezut si spatar din lemn stratificat, cadru metalic galvanizat. Ancorare in sol.

Materiale:

- Lemn stratificat de stejar/fag

- Cadru metalic galvanizat

- Buloane ancorare

Culori disponibile: Natural + Negru/RAL la alegere

Stalp LED Iluminat Parc  (x2)

Dimensiuni: H300-400 cm (configurabil)

Greutate: ~25 kg

Descriere:

Stalp de iluminat cu LED integrat, alimentare solara sau retea. Corp din aluminiu turnat, clasa IP65.

Materiale:

- Aluminiu turnat

- LED integrat

- Sticla securizata

Culori disponibile: Negru / Gri antracit

4. SUPRAFATA DE SIGURANTA

Suprafata de siguranta: EPDM + SBR conform AVP Park (Zemin Kaplamalari), EN1177

Stratificare:

- EPDM: 10-15 mm (strat colorat superior)

- SBR: 40-50 mm (strat amortizare inferior)

- Borduri elastice: 100x25x5 cm

5. PRET ESTIMATIV

55.000 - 65.000 EUR

Pret fara TVA. Pretul final se stabileste in functie de configuratia finala si amplasament.

6. IDEAL PENTRU

sate, comune mici, gradinite

___________________________________________________________________________

HYPER BNDF SRL | Bogdan Gavra | +40 722 380 349 | gavrabogdan@yahoo.com