HYPER BNDF SRL

CUI RO33286554 | Calea Serban Voda 234, Sector 4, Bucuresti | +40 722 380 349

___________________________________________________________________________

FISA COMERCIALA - PACHETUL HYPER 1003

SKU: HYPER-1003-GM108-TR110-SET

Tip pachet: Parc Extins pentru orase mici si resedinte de comuna

1. COMPONENTE PACHET

| Echipament | Cant. | Descriere |
| --- | --- | --- |
| GM108 - Piesa Centrala de Joaca | 1 | Structura mare cu multiple zone de joaca |
| TR110 - Echipament Catarare | 1 | Structura de catarare cu plasa si scara |
| ZIP - Balansoar pe Arc | 2 | Balansoar cu arc elicoidal, 1 loc |
| Banca de Parc | 4 | Banca lemn + cadru metalic |
| Stalp LED Iluminat Parc | 4 | Stalp iluminat cu LED integrat |

2. DATE TEHNICE GENERALE

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Suprafata recomandata | 14 x 18 m (252 m2) |
| Capacitate totala | 25-30 copii |
| Varsta recomandata | 3-12 ani |
| Norme europene | EN 1176 / EN 1177 |

3. SPECIFICATII TEHNICE DETALIATE

GM108 - Piesa Centrala de Joaca

Dimensiuni: L535 x W371 x H330 cm

Suprafata siguranta: 7,20 x 5,56 m (40,03 m2)

Inaltime maxima de cadere: 180 cm

Capacitate: 25 copii

Greutate: ~890 kg

Descriere:

Structura compacta cu pod suspendat, panou de catarare, tub de explorare, scara, acoperis. Construita din tuburi metalice galvanizate cu acoperire epoxidica. Include elemente interactive si educative.

Materiale:

- Tuburi metalice O76x76x3mm si O48x48x2.5mm

- HPL 19mm

- Podea HDPE

- Franghie de catarare

- Acoperis policarbonat

- Accesorii inox

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde

TR110 - Echipament Catarare

Dimensiuni: L312 x W120 x H250 cm

Suprafata siguranta: 5,15 x 3,45 m (17,77 m2)

Inaltime maxima de cadere: 150 cm

Capacitate: 8 copii

Greutate: ~135 kg

Descriere:

Echipament de catarare cu plasa din coarda de nylon, scara metalica si platforma. Construit din tuburi metalice galvanizate cu acoperire epoxidica. Include coarda de catarare din polipropilena cu miez de otel.

Materiale:

- Tuburi metalice O76x76x3mm si O60x60x2.5mm

- Plasa coarda nylon O16mm

- Coarda catarare polipropilena cu miez otel O18mm

- Accesorii inox

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde

ZIP - Balansoar pe Arc  (x2)

Dimensiuni: L62 x W46 x H96 cm

Suprafata siguranta: 3,62 x 3,46 m (12,53 m2)

Inaltime maxima de cadere: 96 cm

Capacitate: 1 copil

Greutate: ~30 kg

Descriere:

Balansoar montat pe arc elicoidal din otel. Corp din HDPE rezistent la UV. Ancorare in sol cu placa de fundatie.

Materiale:

- Arc elicoidal din otel galvanizat

- Corp HDPE anti-UV

- Placa fundatie otel

- Accesorii inox

Culori disponibile: Galben, Rosu, Albastru, Verde, Portocaliu

Banca de Parc  (x4)

Dimensiuni: L180 x W45 x H85 cm

Capacitate: 3 adulti

Greutate: ~45 kg

Descriere:

Banca de parc cu sezut si spatar din lemn stratificat, cadru metalic galvanizat. Ancorare in sol.

Materiale:

- Lemn stratificat de stejar/fag

- Cadru metalic galvanizat

- Buloane ancorare

Culori disponibile: Natural + Negru/RAL la alegere

Stalp LED Iluminat Parc  (x4)

Dimensiuni: H300-400 cm (configurabil)

Greutate: ~25 kg

Descriere:

Stalp de iluminat cu LED integrat, alimentare solara sau retea. Corp din aluminiu turnat, clasa IP65.

Materiale:

- Aluminiu turnat

- LED integrat

- Sticla securizata

Culori disponibile: Negru / Gri antracit

4. SUPRAFATA DE SIGURANTA

Suprafata de siguranta: EPDM + SBR conform AVP Park (Zemin Kaplamalari), EN1177

Stratificare:

- EPDM: 10-15 mm (strat colorat superior)

- SBR: 40-50 mm (strat amortizare inferior)

- Borduri elastice: 100x25x5 cm

5. PRET ESTIMATIV

110.000 - 130.000 EUR

Pret fara TVA. Pretul final se stabileste in functie de configuratia finala si amplasament.

6. IDEAL PENTRU

proiecte PNRR, parcuri mari, zone centrale

___________________________________________________________________________

HYPER BNDF SRL | Bogdan Gavra | +40 722 380 349 | gavrabogdan@yahoo.com